task1

PROGRAM task1

VAR

// === 核心功能块 ===

RS485_init   : gcan.FB_Com_Init;     // 初始化模块

RS485_read   : gcan.FB_Com_Read;     // 接收模块 (新增)

RS485_write  : gcan.FB_Com_Write;    // 发送模块

// === 状态变量 ===

m_uiError    : UINT;                 // 错误码

m_out        : BOOL;                 // 执行标志

recLen       : UINT;                 // 【关键】实际接收到的数据长度

// === 参数配置 ===

mPort        : BYTE := 2;            // 题目要求：RS485端口变量为2

isFirst      : BOOL := TRUE;         // 初始化标志

// === 数据缓冲区 ===

// 题目要求接收数据长度为1，但定义数组更通用

rxBuffer     : ARRAY[0..5] OF BYTE;  // 接收缓冲区

txBuffer     : ARRAY[0..5] OF BYTE;  // 发送缓冲区

// === 硬件映射 ===

// 题目要求：根据接收字节驱动多个DO

// 将变量映射到QB0，可以直接控制 Q0.0-Q0.7 八个灯

LED_Byte AT %QB0 : BYTE;

END_VAR

IF isFirst THEN

// === 第一步：RS485 初始化 (参数修改) ===

RS485_init(

EN_IN := TRUE,

xEnable := TRUE,       // 使能

bPort := mPort,        // 端口 2

// 【修改】波特率改为 115200

uiBaudrate := 115200,

bParity := 0,          // 无校验

bDatabits := 8,        // 数据位 8

bStopbits := 1,        // 停止位 1

EN_OUT => m_out,

uiError => m_uiError

);

isFirst := FALSE; // 初始化完成

ELSE

// === 第二步：持续接收 (Read) ===

// 这是一个轮询操作，每个周期都去检查有没有新数据

RS485_read(

EN_IN := TRUE,

bPort := mPort,

p_bRxData := ADR(rxBuffer), // 数据放入接收缓冲区

uiMaxSize := 1,             // 【修改】题目要求接收长度为1

uiRecSize => recLen,        // 获取实际收到的字节数

uiError => m_uiError

);

// === 第三步：逻辑处理 (收 -> 显 -> 加1 -> 发) ===

// 只有当实际接收长度 > 0 时，才执行后续操作

IF recLen > 0 THEN

// 1. 驱动 DO 输出

// 将收到的字节直接赋值给硬件输出，实现"同时驱动多个DO"

LED_Byte := rxBuffer[0];

// 2. 数值加 1

// 注意：FF + 1 会溢出变为 00，这是正常的

txBuffer[0] := rxBuffer[0] + 1;

// 3. 发送回传 (Write)

RS485_write(

EN_IN := TRUE,          // 触发发送

bPort := mPort,

p_bTxdata := ADR(txBuffer), // 发送处理后的数据

uiTxsize := 1,              // 发送长度为1

EN_OUT => m_out,

uierror => m_uiError

);

ELSE

// 【重要】如果没有收到数据，需要将发送块的 EN_IN 置为 FALSE

// 这样可以确保下一次触发发送时能产生上升沿，避免一直重复发送

RS485_write(EN_IN := FALSE, bPort := mPort, p_bTxdata := ADR(txBuffer), uiTxsize := 0);

END_IF;

END_IF;